| Škola: | OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred: | 1.ce | Zanimanje učenika: Stolar |  |  |  |
| Nastavnik/ca: | Edo Deanović |  |  |  |  |
| Nastavni predmet: | Praktična nastava |  |  |  |  |
| Nastavna cjelina: | Izrada spojeva od drva i drvnih materijala ručnim alatom |  |  |  | Planirani broj sati: 30 |
| Naziv vježbi cjeline | Spojevi proširenja drva |  |  |  |  |
| NAZIV VJEŽBE | Spoj na tupi sljub i moždanik (tipla) |  |  |  | Planirani broj sati: 5 |
| Cilj vježbe/ishodi | Izraditi spoj u masivu na tupi sljub i moždanik (tipla) |  |  |  |  |
| motorički: (ishodi učenja) | Rukovati alatima i uređajima uz poštivanje svih zakona zaštite na radu u izradi spoja na tupi sljub i moždanik (tipla) |  |  |  |  |
| kognitivni: (ishodi učenja) | Prepoznati različite vrste spojeva Nacrtati nacrt dužine elementa i centar rupe Navesti zakonitosti materijala Samostalno nabrojiti redoslijed operacija za izradu |  |  |  |  |
| afektivni: (ishodi učenja) | Dosljednost i istrajnost u radu te razvijanju tehničkog mišljenja o toj vrsti spoja Slijediti nacrt u izradi spoja Uvažavati principe rada u paru |  |  |  |  |
| Korelacija: | Strojevi i uređaji, Tehnologija proizvodnje |  |  |  |  |
| METODE RADA (STRATEGIJE): metoda četiri stupnja |  |  |  |  |  |
| Potreban alat, sredstva, materijal: | I. stupanj: ogledni uzorci, crteži, pribor za crtanje, II. stupanj: letva od jelovine, moždanici (tiple), bušilica, ručna zatezna pila, gruba rašpa, svrdlo, hoblić Nastavna pomagala: školska ploča, kreda |  |  |  |  |
| Opasnosti pri izvođenju vježbe (označiti i/ili upisati izvore opasnosti): | od požara i eksplozije, mehaničkih opasnosti, padova, električnog udara, štetnih i otrovnih tvari , buke i vibracije, štetnih zračenja, nepovoljnih klimatskih uvjeta. |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna sredstva za naučnika: | Radno odijelo i štitnici za oči |  |  |  |  |
| Osobna zaštitna sredstva za korisnika usluge: | Radno odijelo i štitnici za oči |  |  |  |  |
| Zaštita okoliša: | Otpatke i strugotinu odlagati na točno predviđeno odlagalište. |  |  |  |  |
| PRAĆENJE I OCJENJIVANJE ISHODA | oblici |  | radna mapa s individualnim zadacima za vježbu; samostalno izvođenje vježbe |  |  |
|  | elementi i kriteriji |  | praktična nastava: prema listu vrednovanja iz radne mape učenika |  |  |

ARTIKULACIJA VJEŽBE:

1. stupanj - uvodni dio  -						- 5 min.

2. stupanj - glavni dio - demonstracija vježbe  			- 10 min.

3. stupanj - pokušaj učenika  						- 30 min.

4. stupanj - uvježbavanje, samostalno izvođenje vježbe

i samo/ocjenjivanje							-5 min.

PLAN VJEŽBE PO METODI ČETIRI STUPNJA

GRUBA RAŠČLAMBA PROCESA PODUČAVANJA

- Stupanj: Priprema nastavnika i naučnika za izvođenje vježbe

  - Provjera uvjeta rada – prije izvođenja nastavnog sata

  - Priprema uređaja, alata i materijala za izvođenje vježbe – prije izvođenja nastavnog sata

  - Pozdravljanje učenika i prisutnih gostiju

  - Evidencija prisutnosti učenika

  - Upoznavanje učenika s nastavnom jedinicom/vježbom

  - Utvrđivanje predznanja učenika

  - Pokazivanje alata za vježbu

  - Upozorenje na moguće opasnosti, zaštitu na radu

- Stupanj: Raščlamba vježbe – demonstracija

  - Zacrtavanje dužine elementa

  - Piljenje dužine elemenata

  - Zacrtavanje centra rupa na elementu

  - Bušenje rupa

  - Spajanje elemenata pomoću moždanika

  - Dorada  gotovog spoja

- Stupanj: Pokušaji naučnika da pod nadzorom stručnog učitelja sami pravilno izvode vježbu

(kombiniranje demonstracije i pokušaja učenika po koracima vježbe)

  - Stvaranje opuštene atmosfere i samopouzdanja

  - Provjeravam jesu li učenici shvatili vježbu

  - Učenici uz nadzor izvode vježbu

  - Ispravljanje pogrešaka pri izvođenju vježbe

  - Bodrenje naučnika

  - Provjera uspješnosti izvođenja vježbe

- Stupanj: Samostalan rad naučnika

  - Puštam učenike da samostalno započnu izvedbu vježbe

  - Praćenje izvođenja vježbe

  - Procjena uradaka – vrjednovanje vježbe i upisivanje ocjena u šihtericu

  - Čišćenje i spremanje radnog mjesta nakon izvođenja vježbe

  - Pozdravljanje učenika

FINA RAŠČLAMBA VJEŽBE

| Red. Broj | ŠTO RADIM? | KAKO RADIM? | ZAŠTO RADIM? |
| --- | --- | --- | --- |

1.STUPANJ

| 1. | Provjera uvjeta za rad (prije izvođenja nastavnog sata) | Provjera radnog prostora – je li čist, osvijetljen, ugodan za rad | Stvaram radnu okolinu sigurnu za pravilno izvođenje vježbe uz dobre uvjete |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Priprema alata i materijala za izvođenje vježbe (prije izvođenja nastavnog sata) | Odabirem alat, provjeravam njegovu ispravnost. Odabirem odgovarajući materijal za rad Gostima priredim mjesta i pripremu. | Kako bi vježba bila obavljena u potpunosti uz dobre uvjete za rad |
| 3. | Pozdravljanje učenika i prisutnih gostiju | Pozdravim učenike i goste, poželim uspješno obavljanje vježbe | Učenici dobiju pozitivan stav prema izvoditelju vježbe te motivaciju za rad |
| 4. | Evidencija prisutnosti učenika | Evidentiram odsutne učenike | Zbog utvrđivanja prisutnosti na praktičnoj nastavi – broj realiziranih sati |
| 5. | Upoznavanje učenika s nastavnom jedinicom/ vježbom | Objašnjavam radne operacije koje ćemo izvoditi. (vidjeti 2. stupanj i radni list) | Motiviram naučnika za rad |
| 6. | Utvrđivanje predznanja učenika | Pitanjima utvrđujem potrebna predznanja: 1. Koju vrstu spoja smo radili na prošlom satu? 2.Koji alat i uređaje smo koristili za taj spoj? 3.Nabrijite glavni i pomoćni materijal koji smo koristili! 4.Gdje se taj spoj u proizvodnji namještaja najčešće koristi? | Lakše svladavanje vježbe, utvrđivanje prethodnog znanja |
| 7. | Pokazivanje alata za vježbu | Pokazujem stroj, alat, sredstva i pomagala potrebna za vježbu: crtež spoja, pribor za crtanje-olovka, kutnik, metar, ručna električna bušilica, ručna zatezna pila, gruba rašpa, ogledni uzorci spoja, drveni elementi potrebni za vježbu | Da bi pravilno, bez poteškoća koristili alat za zacrtavanje i bušenje |
| 8. | Upozorenje na moguće opasnosti, zaštitu na radu | Upozoravam učenike na opasnost od električnog udara, rotirajućih dijelova alata ručne električne bušilice i pravocrtnog gibanja lista stolarske pile. Korištenje zaštitne opreme (štitnici za oči, radno odijelo) | Kako bi vježba bila obavljena na siguran način |

| Red. broj | ŠTO RADIM? Podijeliti rad na radne operacije i upisati redoslijedom kako ih treba izvoditi | KAKO RADIM? Upisati sredstva kojima se izvodi radna operacija i opisati kako se izvodi | ZAŠTO RADIM? Upisati što se postiže ako se rad izvodi na opisani način |
| --- | --- | --- | --- |

2.STUPANJ

IZVOĐENJE RADNE ZADAĆE – VJEŽBE          broj   25

| 1. | Zacrtavanje na letvi dva jednaka elementa | Pribor za crtanje: obična olovka, metar, kutnik, letva (borovac) i radni stol. Poprečno na godove zacrtati pomoću kutnika sve četiri strane elementa. Element treba biti dužine 120 mm. | Dobiva se zacrtani pravi kutovi u odnosu na smjer žice (god) za dva elementa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Poprečno piljenje po zacrtu | Fina stolarska pila i radni stol. Letva se stegne u radni stol i pili po zacrtu. | Dobiju se dva jednaka elementa ispiljena pod pravim kutom. |
| 3. | Zacrtavam rupu na elementima | Pribor za crtanje: obična olovka, kutnik. Nacrtati na bočnim stranicama centar rupe . | Bitna je preciznost i simetričnost centra rupe na bočnim stranama dva elementa. |
| 4. | Bušenje rupa na zacrtanim elementima | Ručna električna bušilica i svrdlo od 8mm. Radi se u paru tako da jedan naučnik buši na dubinu od 21mm a drugi usmjerava vertikalnost bušilice. | U ovoj operaciji bitna je preciznost bušenja po zacrtu i vertikalnost i dubina rupe. |
| 5. | Ugradnja moždanika i bočno spajanje elemenata | Moždanici (tiple) dužine 40mm i gumeni čekić Moždanici dužine 40mm se pomoću gumenog čekića zabiju 20 mm u rupe prvog element, a rupe drugog elementa se naklapa na te moždanike | Ako se rupe poklapaju dobije se čvrsti spoj |
| 6. | Dorađivanje spoja | Hoblić i brusni papir i po potrebi gruba rašpa Hoblićem se obrađuju veće, a brusnim papirom manje razlike visina | Dobijemo kvalitetan spoj bez neravnina. |

| Red. Broj | ŠTO RADIM? | KAKO RADIM? | ZAŠTO RADIM? |
| --- | --- | --- | --- |

3.STUPANJ

| 1. | Stvaranje opuštene atmosfere i poticanje samopouzdanja | Razgovorom bodrim učenike da svi mogu savladati vježbu | Dobiti ugodnu i opuštenu radnu atmosferu, u kojoj ćemo kvalitetno i bez opasnosti izvesti vježbu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Provjeravam jesu li učenici shvatili vježbu | Dok učenici pokušavaju izvesti vježbu, postavljam pitanja vezana uz izvođenje vježbe | Objasniti moguće nepravilnosti vezane uz vježbu, poticanje samopouzdanja kod naučnika |
| 3. | Učenici uz nadzor izvode vježbu | Na siguran način koristiti stroj i alate te potreban materijal. Na pokazani način učenici pokušavaju izvesti vježbu | Stjecanje iskustva pri radu sa strojem i alatom za izradu ovalnog duba te racionalno korištenje materijala |
| 4. | Ispravljanje pogrešaka pri izvođenju vježbe | Praćenjem rada, pri pogrešci zaustavljam rad, ispravljam pogrešku | Kako bi učenici bili sigurni da rade ispravno, na pravi način |
| 5. | Bodrenje naučnika | Pohvaljujem rad naučnika, njegovo zalaganje i vještine | Poticanje samopouzdanja, ulijevam sigurnost i spremnost |
| 6. | Provjera uspješnosti izvođenja vježbe | Pregledavam obradak, jesu li greške izbačene i materijal racionalno iskorišten | Da bismo bili sigurni da je vježba u potpunosti uspjela i učenici stekli znanja i vještine vježbe |

| Red. Broj | ŠTO RADIM? | KAKO RADIM? | ZAŠTO RADIM? |
| --- | --- | --- | --- |

4.STUPANJ

| 1. | Puštam učenike da samostalno započnu izvedbu vježbe | Učenik sam uzima alat za zacrtavanje, eliminira greške drva te zacrtava element i izvodi vježbu izrade ovalnog duba i čepa | Želja za napredovanjem, usvajanje znanja, strpljivost… samo su neke od vrijednosti koje naučnik treba usvojiti |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Pratim svakog učenika dok izvodi vježbu | Pratim svaku radnju koju učenik izvodi tijekom vježbe | Kako ne bi došlo do grešaka tijekom rada, a ako i dođe da ih ispravim |
| 3. | Procjena uradaka – vrjednovanje vježbe i upisivanje ocjena u šihtericu | Učenici samostalno ocjenjuju svoj rad uspoređujući sa predlošcima koji su rangirani od 1 do 5. (vidjeti Prilog 4.) | Povratna informacija učenicima o kvaliteti i točnosti njihovog uratka |
| 4. | Čišćenje i spremanje radnog mjesta nakon izvođenja vježbe | Naučnik čisit radno mjesto, slaže alat na predviđeno mjesto | Stjecanje dobrih, ispravnih radnih navika, stjecanje osjećaja za urednost |
| 5. | Pozdravljanje učenika | Zahvaljujem se učenicima na uspješnoj suradnji, pohvaljujem njihov rad te poželim sreću u daljenjem radu | Stvaranje međusobnog povjerenja, želje za dokazivanjem, jačanje suradničkih odnosa, timskog rada |

VRJEDNOVANJE VJEŽBE ILI RADNE ZADAĆE

Učenik: ____________________________________________   Datum: _______________

| ELEMENTI ZA VRJEDNOVANJE | BODOVI 1-4 | POSTIGNUTO BODOVA |
| --- | --- | --- |
| urednost i točnost ocrtavanja i piljenja dužine elementa | -potpuno točno 2 -razlika dužine do 3mm 1 razlika dužine više od 3mm 0 |  |
| urednost i točnost zacrtavanja centra rupu na elementu | -potpuno točno 2 -razlika do 0,5 mm 1 razlika veća od 0,5 mm 0 |  |
| urednost i točnost bušenja vertikalnosti i dubine rupe | -potpuno točno 2 -razlika do 2mm 1 -razlika veća od 2mm 0 |  |
| točnost poklapanja elemenata | -potpuno točno 2 -razlika visina do 1mm 1 -razlika visina veća od 1mm 0 |  |
| ukupno najveći broj bodova: | 8 |  |

| do 4 boda | 5 bodova | 6 bodova | 7 bodova | 8 bodova |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nedovoljan | dovoljan | dobar | vrlo dobar | odličan |