| PRIPREMA ZA IZVEDBU NASTAVNOG SATA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Škola: | OBRTNIČKA ŠKOLA POŽEGA |  |  |  |  |  |  |  |
| Razred: | 2d | Zanimanje učenika: Arhitektonski tehničar |  |  |  | Datum: |  | 05.12.2017. |
| Nastavnik: | Ivan Kovačević, mag.ing. građ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nastavni predmet: | Arhitektonske konstrukcije |  |  | Nastavna cjelina: | Međukatne konstrukcije |  |  |  |
| Redni broj sata: Nastavna jedinica: | 51 Podne konstrukcije- plivajući pod |  |  |  |  |  |  |  |
| Ključni pojmovi: | Pod, udarni zvuk, plivajući pod, stiropor, zvučni most, estrih |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciljevi nastavne jedinice/ishodi | Analizirati potrebu za izradom i samu izradu plivajućeg poda |  |  |  |  |  |  |  |
| kognitivni: (ishodi učenja) | Razina očekivanih ishoda po HKO-u je 4 (analizirati) Objasniti važnost izrade plivajućeg poda; analizirati izradu istog; razvrstati slojeve plivajućeg poda; poredati slojeve plivajućeg poda po pravilnom redoslijedu; izračunati potreban materijal za pojedine prostorije; |  |  |  |  |  |  |  |
| afektivni:(ishodi učenja) | Objasniti važnost izrade plivajućeg poda; raspravljati o različitim mišljenjima o načinu izrade i postavljanja plivajućeg poda; prepoznati važnost uloge stiropora u plivajućem podu. |  |  |  |  |  |  |  |
| motorički:(ishodi učenja) | Koristiti komunikacijske vještine (verbalne i neverbalne); pratiti i aktivno slušati kolege i surađivati s njima; praviti sažetak bitnih činjenica i prezentirati ih kolegama; smisleno razvrstati sadržaje prema naučenom. |  |  |  |  |  |  |  |
| Korelacija: Nosive konstrukcije, praktikum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODE RADA (STRATEGIJE) |  |  |  |  |  |  | SOCIOLOŠKI OBLICI RADA |  |
| VERBALNE: | monološka metoda, dijaloška metoda |  |  |  |  |  | frontalni rad, individualni rad, rad u paru, rad u skupinama/grupni rad, timski rad |  |
| VIZUALNA: | metoda demonstracije (crtanje, pisanje, demonstracija rada), dokumentacijska metoda (rad s udžbenikom, rad s pomoćnom literaturom, rad s posebno izrađenim informativnim materijalima), rad na tekstualnom predlošku |  |  |  |  |  |  |  |
| PRAKSEOLOŠKE: | metoda samostalnog promatranja objekata, procesa i pojava; posjete |  |  |  |  |  | TIP SATA uvodni sat obrada novog vježbanje, ponavljanje i utvrđivanje provjeravanje kombinirani sat |  |
| METODE AKTIVNOG UČENJA | suradničko istraživanje, simulacija, igranje uloga, izrada referata, izrada PowerPoint prezentacija, metoda slučaja |  |  |  |  |  |  |  |
| METODA UČENJA STVARANJEM | oluja mozgova (brainstorming), zapisivanje misli (brainwriting), radionica (workshop) i metoda slagalice … |  |  |  |  |  |  |  |
| APERSONALNI MEDIJI | Izvorna stvarnost (terenska nastava) - posjeti organizacijama, sajmovima, poslovnicama, ustanovama, društvima u lokalnom okruženju i šire … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nastavna sredstva: crteži, slike, knjige, udžbenici, priručnici, TV emisije, plakati, prozirnice, tiskanice, mediji - novine i časopisi, Internet, TV, tektualni predložak, nastavni listići |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nastavna pomagala: školska ploča, kreda, računalo, pisač, LCD projektor, grafoskop, flip chart … |  |  |  |  |  |  |  |
| PRAĆENJE I OCJENJIVANJE ISHODA | oblici |  | usmena provjera, pisana provjera (rješavanje teoretskih i praktičnih zadataka, prepoznavanje stručnih pojmova) praktičan rad (domaći uradak, seminarski rad, radna mapa s individualnim zadacima za vježbu, |  |  |  |  |  |
|  | elementi |  | stručno teorijski predmeti: usvojenost sadržaja, primjena sadržaja i suradnja u nastavnom procesu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | praktična nastava: poslovna vještina, strukovne vježbe, odnos prema radu |  |  |  |  |  |
|  | kriteriji |  | prema Bloomovoj taksonomiji PLANIRANA RAZINA: znanje, razumijevanje, primjena, analiza, vrednovanje, sinteza |  |  |  |  |  |
| LITERATURA | ZA NASTAVNIKE |  | Peulić, Đuro: Konstruktivni elementi zgrada; Tehnička knjiga, Zagreb, 1983- malo je zastarjela, ali ima potrebne osnove... Neidhardt, Tatjana: Građevne konstrukcije; Omega al, Zagreb, 2004 |  |  |  |  |  |
|  | ZA UČENIKE |  | Za učenike udžbenika nema, ali se mogu poslužiti literaturom za nastavnike: Peulić, Đuro: Konstruktivni elementi zgrada; Tehnička knjiga, Zagreb, 1983- malo je zastarjela, ali ima potrebne osnove... Neidhardt, Tatjana: Građevne konstrukcije; Omega al, Zagreb, 2004 |  |  |  |  |  |

| ARTIKULACIJA NASTAVNOG SATA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAPA SATA/ TRAJANJE | SADRŽAJ RADA (ARTIKULACIJA) | AKTIVNOSTI ZA UČENIKE | NAPOMENA (metoda,oblik rada, razina..) |
| UVODNI DIO 7 min | UVOD Pozdravljam učenike i Povjerenstvo te upisujem sat – 2 min | Slušaju Sudjeluju u raspravi Zapisuju naslov u bilježnice Slušaju Slušaju | Frontalni rad Oluja ideja Frontalni rad |
|  | MOTIVACIJA Oluja ideja Pitam učenike pitanje! Što mislite, što je plivajući pod? – 4 min |  |  |
|  | IZNOŠENJE PLANA Tema: Plivajući podovi Cilj: Samostalna analiza izrade plivajućeg poda i potreba za istim kod izgradnje zgrada. Ishod: Objasniti važnost izrade plivajućeg poda; analizirati izradu istog; razvrstati slojeve plivajućeg poda; poredati slojeve plivajućeg poda po pravilnom redoslijedu; izračunati potreban materijal za pojedine prostorije; Plan rada: KWL tabica, Rad na tekstu,ispunjavanje radnih listića Oblik rada: Individualni rad Grupni rad – 1 min |  |  |
| SREDIŠNJI DIO 30 min | SPOZNAJA NOVIH SADRŽAJA Dijelim prilog br. 1. svakom učeniku kojeg moraju individualno ispuniti. Učenicima dajem uputu kako ispuniti KWL tablicu. Nakon ispunjavanja tablice dijelim učenike u 5 grupa po 4 učenika po danu rođenja u godini. Dijelim učenicima prilog br. 2. Zadatak Vam je da pročitate tekst i podvučete sve što smatrate da je bitno. Pomno pogledate slike, raspravite u grupi što se radi na kojoj slici. Dijelim učenicima prilog br. 3, te pojašnjavam kako i na koji način treba riješiti zadatke. Nakon što ste pročitali tekst, odgovorite na pitanja na radnim listićima. | Ispunjavaju radni listić Slušaju Slagaju se u grupe Čitaju tekst Izvršavaju zadatke po uputama s radnih listića Pozorno slušaju komentare predstavnika pojedinih grupa | Prilog br. 1 Individualni rad Prilog br. 2 Grupni rad Prilog br. 3 Grupni rad |
|  | VJEŽBANJE I PONAVLJANJE Predstavnik svake grupe će odgovoriti na jedno pitanje iz radnih listića. Nakon što se odgovore sva pitanja, nasumice prozivam učenika neka obrazloži šesti zadatak, te provjeravam je li svim učenicima bilo sve jasno. |  |  |
| ZAVRŠNI DIO 8 min | VREDNOVANJE (praćenje ili provjeravanje ili ocjenjivanje) Ispunjavanje Priloga br. 1 (KWL tablice) bez mogućnosti služenja tekstualnim prilogom – 5 min Nakon ispunjavanja prozivam nekoliko učenika da pročitaju iz tablice stupac „Što sam naučio/la“ – 2 min | Ispunjavaju KWL tablicu Pozorno slušaju komentare predstavnika pojedinih grupa Slušaju Slušaju | KWL tablica Frontalni rad |
|  | ZADAVANJE DOMAĆE ZADAĆE (zadaci i upute za samostalni rad) Za domaću zadaću predstavnici grupa moraju slikati radne listiće i postaviti na Edmodo, a svi ostali trebaju napisati kratak sažetak u svoje bilježnice pod današnju temu. – 1 min |  |  |
|  | ZAVRŠNI DIO Zahvaliti se učenicima i članovima povjerenstva. |  |  |

Prilog br. 1

Uputa: Popunite tablicu ispod!

| Što znam o plivajućem podu! | Što bih volio/la naučiti o plivajućem podu! | Što sam naučio/la o plivajućem podu! |
| --- | --- | --- |

Uputa: Popunite tablicu ispod!

| Što znam o plivajućem podu! | Što bih volio/la naučiti o plivajućem podu! | Što sam naučio/la o plivajućem podu! |
| --- | --- | --- |

Prilog br. 2

Uputa: Pozorno pročitajte tekst, sve što mislite da je bitno, podvucite olovkom

PLIVAJUĆI POD

Monolitni , armirano betonski , plumontažni fert stropovi između dviju etaže međukatne konstrukcije , ne zadovoljavaju dozvoljene vrijednosti razine udarnog zvuka ( koraci , padanja tvrdih predmeta itd. ). Dozvoljene vrijednosti prijenosa buke kroz građevni element regulira se tehničkim propisima i normama. Građevni elementi  između etaža moraju zadovoljiti minimalno propisane / dozvoljene vrijednosti za izolaciju od zračnog zvuka Rw≥ 52 db. Često se posebice u stambenim zgradama propušta izvesti zaštita od udarnog zvuka ili se ne izvodi dovoljno pažljivo , što znatno utječe na ugodan boravak. Popravci su u većini slučajeva skupi a često i neizvedivi.

Zvučna se energija , uslijed udara po gornjoj površini podnog građevnog elementa , širi vibracijama do njegove donje površine.  Jedan njen dio vraća se u građevni element , a drugi dio pretvoren u zvučne valove prenosi u prostorije  kao neugodni udarni zvuk.

Za sniženje razine udarnog zvuka u praksi se najčešće izvode tzv. Plivajući podovi. Umetanjem elastičnog materijala s niskom vrijednošću dinamičke krutosti. Gornji sloj građevnog elementa  odvaja od donjeg nosivog sloja , a jednako tako i od svih vertikalnih dijelova kao što su : zidovi , instalacije i dr.

Plivajući se podovi moraju izvesti između prostora iste ili druge namjene , jer se udarni zvuk prenosi bočno i prema gore .

Izvedba plivajućeg poda

Stiropor debljine najmanje 1 cm , najmanje 2 cm višnje od predviđene razine estriha , treba okomito postaviti uz sve zidove , instalacije proboje.

Podloga se mora očistiti i poravnati najbolje suhim pijeskom , kako ne bi došlo do oštećenja ploča i nastanka zvučnog mosta.

Stiropor se slobodno polaže na podlogu poda priljubljeno na površinu. Posebno treba obratiti pozornost na spojeve s vertikalnim dijelovima. Između instalacija na podu polaže se stiropor potrebne debljine. U zaostale šupljine se naspe fini suhi pijesak ili se ispune kamenom vunom. Na tako pripremljenu podlogu polaže se stiropor.

PVC folija debljine 0,2 mm sa preklapanjem 20 cm punoplašno se plaže na stiropor i podigne uz vertikalne trake najmanje 2 cm iznad predviđene razine estriha . Svrha postavljanja folije je prvenstveno da spriječi istjecanje cementnog mlijeka i nastanak zvučnog mosta između estriha i poda.

Debljinu betonske podloge – estriha treba proračunati ( najmanje 4 cm ). Estrih se preporučuje izvesti od mikrobetona , po potrebi armiran lako čeličnom mrežom.

Nakon postavljanja estriha odreže se suvišni dio trake i folije uz vertikale. Kutne letvice na završno sloju ne smiju biti u dodiru ili sa vertikalnim dijelovima ili s podom. Pregradni se zidovi  ne postavljaju na estrih već na međukatnu konstrukciju.

Pogreške u izvedbi plivajućih podova česte su u praksi. Najviše se griješi oko instalacija. Sve instalacije i proboje prije postavljanja estriha treba omotati , jer u suprotnom udarni se zvuk prenosi u druge prostorije.

Nakon što pročitate tekst, odgovorite na dolje postavljena pitanja:

1. Čemu služi plivajući pod?

2. Od kojih se slojeva sastoji plivajući pod?

3. Kakvu svrhu ima sloj toplinske izolacije u plivajućem podu?

4. Što mislite, što prikazuje slika ispod?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Nabrojite korake kod izvedbe plivajućeg poda!

6. Izračunajte potreban materijal za postavljanje plivajućeg poda za prostoriju veličine 3.50 × 4.0 m2,  ako je prosječna debljina betonskog estriha d= 5 cm, debljina stiropora d= 6 cm, a potrošnja armature je 6.2 kg/m2?

(Napomena: neka svaki učenik iz grupe izračuna jednu stavku plivajućeg poda)

Koliko nam treba:

Betona: ____________ m3

Stiropora:___________ m2

PE folije (najlona): ________ m2

Dilatacijske trake (okomito postavite uz zidove): _________ m`

Armatura: __________ kg